1.水银灯

水银灯是在石英玻璃的发光管里填充高纯度水银和少量稀有气体,可有效的放射出主波长为365nm、254nm、303nm、313nm不同波长的紫外线。

与其它的LAMP相比，因其具有短波长紫外线输出功率高的特点，被广泛应用于clear涂料的涂层工艺方面。

LAMP功率

表示lamp的功率时，使用以总光长除以总输入功率的W/cm为计量单位。通常的水银灯，METAL HALIDE LAMP，有80W/cm、120W/cm、160W/cm的输出功率不等。

高功率240W/cm 320W/cm Lamp

适合于更高速化的场合，如照射器的设置空间有限，无法增加UV灯数等的情况。

瞬间点灯式lamp

一般lamp从电灯到稳定大概需要3分钟，但使用瞬间点灯式lamp可在十秒钟内稳定下来。一直以来被应用于以带shutter的seal印刷为中心的光波印刷中。

Pin type方式

除去LAMP的端子，用一次接触的方式，可交换LAMP。

屏幕印刷在传送SP系列中，使用了安装一次接触方式的lamp。

冷却方式

空冷LAMP

用排气的方式冷却LAMP，在紫外线效率及Maintenance方面上，比水冷冷却更优秀，所以一般使用空冷冷却。

水冷LAMP

用水冷套管，用水过滤器切断紫外线，使其低温硬化。空冷式需要排气管，所以照射器的设置空间狭窄，因此在难以设置的地方一般使用水冷式，在限制空气对流的洁净室等处也被广泛使用。

水冷套管中组装了蓝过滤器，所以能全部除掉290nm~450nm以外的波长，能比其它系统更低温进行Cure。

臭氧

标准型LAMP

利用强投射效率的石英玻璃可更有效地照射紫外线。在通常的装置（设备）上使用标准LAMP，往屋外排气也没有臭氧的问题。

无臭氧型LAMP

切断发生0zone的短波长紫外线，可减少臭氧的发生率，如感光性树脂硬化中，需要短波时，也许不如臭氧型的硬化好，所以一般在不能往屋外排气时使用。

紫外线对人体的影响

UV照射装备中放射出来的紫外线，用于LNK涂料硬化的同时，也照射在作业者的皮肤、眼睛里。如同长时间暴晒在夏日下，会引起炎症，紫外线硬化用水银灯、金属卤素灯虽然安装了照射器，极力抑制了紫外线的外部泄露，但最好避开直视或照射到皮肤上。

80W

| 形式 | 发光长度（mm） | 全长（mm） | lamp的功率（w） |
| --- | --- | --- | --- |
| H004-L21 | 50 | 150 | 400 |
| H01-L212 | 122 | 220 | 1000 |
| H015-L212 | 177 | 275 | 1500 |
| H02-L21 | 250 | 350 | 2000 |
| H03-L21 | 375 | 475 | 3000 |
| H04-L21 | 490 | 600 | 4000 |
| H05-L21 | 600 | 700 | 5000 |
| H06-L21 | 750 | 850 | 6000 |
| H08-L21 | 1000 | 1100 | 8000 |
| H09-L21 | 1100 | 1200 | 9000 |
| H10-L21 | 1250 | 1350 | 10000 |
| H11-L21 | 1400 | 1500 | 11000 |
| H12-L21 | 1500 | 1600 | 12000 |
| H13-L21 | 1600 | 1700 | 13000 |
| H15-L21 | 1850 | 1950 | 15000 |
| H16-L21 | 2000 | 2100 | 16000 |
| H16-L21X | 2000 | 2100 | 16000 |
| H18-L21 | 2250 | 2350 | 18000 |
| H20-L21 | 2500 | 2600 | 20000 |

120W

| 形式 | 发光长度（mm） | 全长（mm） | lamp的功率（W） |
| --- | --- | --- | --- |
| H006-L31 | 50 | 150 | 600 |
| H015-L312 | 122 | 220 | 1500 |
| H03-L31 | 250 | 350 | 3000 |
| H036-L31 | 300 | 400 | 3600 |
| H04-L31 | 330 | 430 | 4000 |
| H045-L31 | 375 | 475 | 4500 |
| H06-L31 | 490 | 600 | 6000 |
| H075-L31 | 600 | 700 | 7500 |
| H084-L31 | 700 | 800 | 8400 |
| H09-L31 | 750 | 850 | 9000 |
| H09-L31X | 750 | 850 | 9000 |
| H096-L31 | 800 | 900 | 9600 |
| H102-L31 | 850 | 950 | 10200 |
| H11-L31 | 900 | 1000 | 11000 |
| H12-L31 | 1000 | 1100 | 12000 |
| H126-L31 | 1050 | 1150 | 12600 |
| H13-L31 | 1100 | 1200 | 13000 |
| H15-L31,1400 | 1250 | 1350 | 15000 |
| H156-L31 | 1300 | 1400 | 15600 |
| H17-L31 | 1400 | 1500 | 17000 |
| H17-L31X | 1400 | 1500 | 17000 |
| H18-L31 | 1500 | 1600 | 18000 |
| H18-L31X | 1500 | 1600 | 18000 |
| H20-L31 | 1600 | 1700 | 20000 |
| H21-L31 | 1750 | 1850 | 21000 |
| H22-L31 | 1850 | 1950 | 22000 |
| H24-L31 | 2000 | 2100 | 24000 |
| H27-L31 | 2250 | 2350 | 27000 |
| H288-L31 | 2400 | 2500 | 28800 |

160W

| 形式 | 发光长度（mm） | 全长（mm） | lamp的功率（W） |
| --- | --- | --- | --- |
| H008-L41 | 50 | 150 | 800 |
| H02-L41 | 125 | 225 | 2000 |
| H02-L41X | 125 | 225 | 2000 |
| H03-L41 | 180 | 280 | 3000 |
| H04-L41 | 250 | 350 | 4000 |
| H06-L41 | 375 | 475 | 6000 |
| H08-L41 | 500 | 600 | 8000 |
| H096-L41 | 600 | 700 | 9600 |
| H096-L41X | 600 | 700 | 9600 |
| H112-L41 | 700 | 800 | 11200 |
| H12-L41 | 750 | 850 | 12000 |
| H128-L41 | 800 | 900 | 12800 |
| H136-L41 | 850 | 950 | 13600 |
| H144-L41 | 900 | 1000 | 14400 |
| H16-L41 | 1000 | 1100 | 16000 |
| H168-L41 | 1050 | 1150 | 16800 |
| H168-L41SX | 1050 | 1150 | 16800 |
| H176-L41 | 1100 | 1200 | 17600 |
| H176-L41X | 1100 | 1200 | 176OO |
| H184-L41X | 1150 | 1250 | 18400 |
| H20-L41 | 1250 | 1350 | 20000 |
| H216-L41 | 1350 | 1450 | 21600 |
| H22-L41 | 1400 | 1500 | 22000 |
| H256-L41 | 1600 | 1700 | 25600 |
| H28-L41 | 1750 | 1850 | 28000 |
| H296-L41 | 1850 | 1950 | 29600 |

2.金属卤素灯

金属卤素灯（METAL HALIDE LAMP）因发光中的水银中加入了金属卤化物，可以放射出自200nm~450nm广泛范围的紫外线光谱。

它具有比水银LAMP紫外线输出功率高的特点，可达到300nm~450nm的波长在印刷lnk硬化等方面被广泛应用。

LAMP功率

表示lamp的功率时，使用以总光长除以总输入功率的W/cm为计量单位。通常的水银灯，METAL HALIDE LAMP，有80W/cm、120W/cm、160W/cm的输出功率不等。

高功率240W/cm 320W/cm Lamp

适合于更高速化的场合，如照射器的设置空间有限，无法增加UV灯数等的情况。

瞬间点灯式lamp

一般lamp从电灯到稳定大概需要3分钟，但使用瞬间点灯式lamp可在十秒钟内稳定下来。一直以来被应用于以带shutter的seal印刷为中心的光波印刷中。

Pin type方式

除去LAMP的端子，用一次接触的方式，可交换LAMP。屏幕印刷在传送SP系列中，使用了安装一次接触方式的lamp。

冷却方式

空冷LAMP

用排气的方式冷却LAMP，在紫外线效率及Maintenance方面上，比水冷冷却更优秀，所以一般使用空冷冷却。

水冷LAMP

用水冷套管，用水过滤器切断紫外线，使其低温硬化。空冷式需要排气管，所以照射器的设置空间狭窄，因此在难以设置的地方一般使用水冷式，在限制空气对流的洁净室等处也被广泛使用。

水冷套管中组装了蓝过滤器，所以能全部除掉290nm~450nm以外的波长，能比其它系统更低温进行Cure。

臭氧

标准型LAMP

利用强投射效率的石英玻璃可更有效地照射紫外线。在通常的装置（设备）上使用标准LAMP，往屋外排气也没有臭氧的问题。

无臭氧型LAMP

切断发生0zone的短波长紫外线，可减少臭氧的发生率，如感光性树脂硬化中，需要短波时，也许不如臭氧型的硬化好，所以一般在不能往屋外排气时使用。

紫外线对人体的影响

UV照射装备中放射出来的紫外线，用于LNK涂料硬化的同时，也照射在作业者的皮肤、眼睛里。如同长时间暴晒在夏日下，会引起炎症，紫外线硬化用水银灯、金属卤素灯虽然安装了照射器，极力抑制了紫外线的外部泄露，但最好避开直视或照射到皮肤上。

60W

| 形式 | 发光长度（mm） | 全长（mm） | lanp的功率（W） |
| --- | --- | --- | --- |
| M004-L21 | 50 | 150 | 400 |
| M01-L212 | 122 | 220 | 1000 |
| M015-L212 | 177 | 275 | 1500 |
| M02-L21 | 250 | 350 | 2000 |
| M024-L21 | 300 | 400 | 2400 |
| M03-L21 | 375 | 475 | 3000 |
| M04-L21 | 490 | 600 | 4000 |
| M05-L21 | 600 | 700 | 5000 |
| M06-L21 | 750 | 850 | 6000 |
| M08-L21 | 1000 | 1100 | 8000 |
| M09-L21 | 1100 | 1200 | 9000 |
| M10-L21 | 1250 | 1350 | 10000 |
| M11-L21 | 1400 | 1500 | 11000 |
| M12-L21 | 1500 | 1600 | 12000 |

120W

| 形式 | 发光长度（mm） | 全长（mm） | lamp的功率（W） |
| --- | --- | --- | --- |
| M006-L31 | 50 | 150 | 600 |
| M015-L312 | 122 | 220 | 1500 |
| M02-L31 | 180 | 280 | 2000 |
| M03-L31 | 250 | 350 | 3000 |
| M036-L31 | 300 | 400 | 3600 |
| M04-L31 | 330 | 430 | 4000 |
| M045-L31 | 375 | 475 | 4500 |
| M05-L31 | 420 | 520 | 5000 |
| M06-L31 | 490 | 600 | 6000 |
| M075-L31 | 600 | 700 | 7500 |
| M084-L31 | 700 | 800 | 8400 |
| M09-L31 | 750 | 850 | 9000 |
| M096-L31 | 800 | 900 | 9600 |
| M102-L31 | 850 | 950 | 10200 |
| M11-L31 | 900 | 1000 | 11000 |
| M12-L31 | 1000 | 1100 | 12000 |
| M126-L31 | 1050 | 1150 | 12600 |
| M13-L31 | 1100 | 1200 | 13000 |
| M13-L31X | 1100 | 1200 | 13000 |
| M15-L31 | 1250 | 1350 | 15000 |
| M15-L31X | 1250 | 1350 | 15000 |
| M156-L31 | 1300 | 1400 | 15600 |
| M17-L31 | 1400 | 1500 | 17000 |
| M17-L31X | 1400 | 1500 | 18000 |
| M18-L31 | 1500 | 1600 | 18000 |
| M20-L31 | 1600 | 1700 | 20000 |
| M24-L31X | 2000 | 2100 | 24000 |

160W

| 形式 | 发光长度（mm） | 全长（mm） | lamp的功率（W） |
| --- | --- | --- | --- |
| M008-L41 | 50 | 150 | 800 |
| M02-L41 | 125 | 225 | 2000 |
| M02-L41X | 125 | 225 | 2000 |
| M03-L41 | 180 | 280 | 3000 |
| M04-L41 | 250 | 350 | 4000 |
| M04-L41L | 300 | 400 | 4000 |
| M048-L41 | 300 | 400 | 4800 |
| M06-L41 | 375 | 475 | 6000 |
| M08-L41 | 500 | 600 | 8000 |
| M096-L41 | 600 | 700 | 9600 |
| N096-L41X | 600 | 700 | 9600 |
| M112-L41 | 700 | 800 | 11200 |
| M12-L41 | 750 | 850 | 12000 |
| M128-L41 | 800 | 900 | 12800 |
| M136-L41 | 850 | 950 | 13600 |
| M144-L41 | 900 | 1000 | 14400 |
| M16-L41 | 1000 | 1100 | 16000 |
| M168-L41 | 1050 | 1150 | 16800 |
| M168-L41SX | 1050 | 1150 | 16800 |
| M176-L41 | 1100 | 1200 | 17600 |
| M176-L41X | 1100 | 1200 | 17600 |
| M184-L41 | 1150 | 1250 | 18400 |
| M192-L41X | 1200 | 1300 | 19200 |
| M20-L41 | 1250 | 1350 | 20000 |
| M256-L41 | 1600 | 1700 | 25600 |
| M288-L41X | 1800 | 1900 | 28800 |