- 毛细管超高压汞灯

- Capillary ultra-high-pressure mercury vapor lamps

- 名称：毛细管超高压汞灯（水冷式）

超高压毛细管水银汞灯是一种在很高电场强度下充汞的长弧毛细管线性光源。毛细管超高压汞灯（水冷式）具有高亮度、高能量密度的特点。它必须在相应的超纯水循环系统保证下工作，广泛应用于印刷制版、光刻、光化学反应等领域。其辐射能量从近紫外区到可见光呈连续光谱。感光树脂在其作用下能发生光分解、聚合、交联，完成所需的工艺过程。该灯体积小、功率密度高，经用户使用，反应良好。

特点：功率负荷大，工作气压高，很强的辐射强度，水冷及瞬间点亮。适用于连续点灯，灭灯的曝光设备，该灯光谱从近紫外到远紫外成连续光谱，主波峰在313nm—480nm之间。具有良好的瞬间点灭性，特别是在水中直接冷却降低热放射，主要应用于PCB、LCD、PDP、等工业。PCB工业的干膜、湿膜曝光工艺能有效地应对基板的大型化及型材的细微化等需求。

本公司产品适用于各种设备，如ORC、建豪、保定东方、HI-TECH、志圣、台湾群翊、三英和吉英等。

使用寿命：保用8000次，实际可用10000次以上。

HT系列型号及主要尺寸（单位为豪米）

| 型号 | 全长（L） | 弧距（L0） | 灯头间距（L1） | 玻璃直径（MM） | 接电柱 |  | 陶瓷灯头 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 直径（D0） | 长度（L3） | 直径 |  | 长度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D1 | D2 | L4 | L2 |
| HT-5000 | 253±2 | 95±1 | 114 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 18 | 42 |
| HT-8000 | 290±1 | 140±1 | 153 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 18 | 42 |

IML系列型号及主要尺寸（单位为豪米）

| 型号 | 全长（L） | 弧距（L3） | 灯头间距（L5） | 玻璃直径 | 接线柱 |  | 陶瓷头1 |  | 陶瓷头2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 直径 | 长度 | 直径 | 长度 | 直径 |  |  | 长度 |  |  |
|  |  |  |  |  | D0 | L0 | D1 | L1 | D2 | D3 | D4 | L2 | L3 | L4 |
| IML-5000 | 290±2 | 140±1 | 155 | 6 | 8 | 10 | 10 | 35 | 10 | 20 | 12 | 70 | 8 | 28 |

光电参数表

| 型号 | 额定电压/V | 额定功率/W | 工作电压/V | 工作电流/A | 启动时间/S | 稳定时间/S | 辐射照度（MW/CM3） |  | 光通量/LM |  | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 额定值 | 极限值 | 额定值 | 极限值 |  |
| HT-5000 | 220/380 | 5000 | 3000 | 1.7 | ＜1 | ≤5 | 10 | 8 | 260000 | 234000 | 水平 |
| HT-8000 | 220/380 | 8000 | 4100 | 1.7 | ＜1 | ≤5 | 10 | 8 | 422500 | 380250 | 水平 |
| IML-5000 | 220/380 | 5000 | 3000 | 1.7 | ＜1 | ≤5 | 10 | 8 | 325000 | 292500 | 水平 |